DOCUMENTO TÉCNICO — DADOS E PENDÊNCIAS DOS GUINDASTES

MD-300L e TM-130

Objetivo: consolidar as informações verificadas nas fichas técnicas fornecidas e registrar quais parâmetros podem ser utilizados no simulador, quais dependem de confirmação e quais não devem ser inferidos.

# 1. Resumo das 8 dúvidas

| Status | Parâmetro | Conclusão |
| --- | --- | --- |
| CONFIRMADO | 1. Giro frontal do MD-300L | Setor frontal de 110°, equivalente a -55° a +55° em torno do eixo central. |
| PENDENTE | 2. Referência de 0° no TM-130 | A ficha informa ângulo de giro de 120°, mas não declara textualmente que 0° seja a traseira. |
| PENDENTE | 3. JIB na unidade TM-130 | JIB é opcional no modelo. A ficha não confirma se a unidade específica possui o acessório. |
| CONFIRMADO | 4. Ângulo máximo do MD-300L | O desenho técnico indica 85°. Não tratar como aproximadamente 85°. |
| PENDENTE | 5. Massa linear do cabo 5/8" | Não informada nas fichas fornecidas. O simulador deve retornar 'sem dado' até cadastro. |
| PENDENTE | 6. Número de pernas do cabo TM-130 | Não informado. Não deduzir esse número a partir das roldanas. |
| CONFIRMADO / PARCIAL | 7. Medidas dos desenhos | Há cotas nos desenhos do MD-300L e do TM-130. Algumas dimensões necessárias ao modelo podem continuar faltando. |
| CONFIRMADO | 8. JIB 20 m / 25° | A leitura correta é 350 kg a 26 m e 200 kg a 28 m. O valor de 100 kg a 26 m pertence à coluna de 10°. |

# 2. MD-300L — giro frontal

A documentação apresentada indica uma área/setor frontal de 110°. Adotando o eixo central como referência angular, isso corresponde a -55° até +55°.

Cadastro recomendado no simulador: ângulo mínimo = -55°; ângulo máximo = +55°; setor = 110°; status = confirmado pela documentação.

# 3. TM-130 — referência do ângulo de giro

A ficha técnica informa 'Ângulo de giro: 120°', porém não traz uma declaração textual estabelecendo que 0° corresponde à traseira do caminhão. Portanto, essa convenção não deve ser apresentada como dado confirmado do fabricante.

Recomendação: manter a referência angular como pendente de confirmação e separar a convenção adotada pelo software da informação efetivamente fornecida pelo fabricante.

# 4. TM-130 — JIB

Na ficha técnica do TM-130, 'Lança JIB' aparece como opcional. Também é informado o comprimento da lança JIB de 5,1 m. A existência do acessório no modelo não comprova que a unidade específica em uso esteja equipada com JIB.

Recomendação para a unidade atual: se a presença do JIB não foi confirmada, mantê-lo desligado no simulador até confirmação.

# 5. MD-300L — ângulo máximo da lança

O desenho técnico do MD-300L apresenta a posição máxima de 85°. Portanto, o valor deve ser cadastrado como 85° e não como 'aproximadamente 85°', desde que a configuração representada pelo desenho seja a configuração em questão.

# 6. Cabo 5/8" — massa linear

As fichas fornecidas informam a bitola do cabo, mas não fornecem a massa linear em kg/m. O fato de o cabo ser 5/8" não é suficiente para determinar de forma segura uma massa linear específica.

Comportamento recomendado do simulador: se massa_linear_cabo = NULL, retornar 'SEM DADO' em vez de estimar ou assumir um valor.

# 7. TM-130 — número de pernas do cabo

A ficha informa 3 roldanas na lança e 1 roldana na JIB, mas não informa o número de pernas/partes de cabo utilizado na configuração. Número de roldanas não deve ser convertido automaticamente em número de pernas do cabo.

Cadastro recomendado: numero_pernas_cabo = NULL / pendente de confirmação.

# 8. Dimensões e desenhos

O desenho do MD-300L contém várias cotas dimensionais. O desenho do TM-130 também contém cotas, portanto não é correto classificá-lo como um desenho totalmente sem medidas. Entretanto, a existência de algumas cotas não significa que todas as dimensões necessárias para um modelo geométrico completo estejam documentadas.

Recomendação: separar no banco de dados as dimensões confirmadas pelas cotas das dimensões ainda ausentes.

# 9. MD-300L — verificação da tabela do JIB 20 m

A dúvida sobre possível erro de impressão pode ser resolvida comparando as colunas da tabela. Para JIB de 20,0 m e ângulo de 25°, os valores relevantes são:

| Configuração | Distância | Carga |
| --- | --- | --- |
| JIB 20,0 m / 25° | 26 m | 350 kg |
| JIB 20,0 m / 25° | 28 m | 200 kg |
| JIB 20,0 m / 10° | 26 m | 100 kg |

Conclusão: não se deve registrar 100 kg a 26 m e 350 kg a 28 m para a configuração de 25°. A leitura correta para 25° é 350 kg a 26 m e 200 kg a 28 m. O valor de 100 kg a 26 m pertence à coluna de 10°.

# 10. Dados confirmados do TM-130

| Parâmetro | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Capacidade máxima de elevação a 5 metros | 26.000 | kgf |
| Alcance horizontal máximo com JIB | 17,6 | m |
| Alcance vertical máximo com JIB | 17,7 | m |
| Alcance hidráulico horizontal máximo | 12,4 | m |
| Alcance hidráulico vertical máximo | 13 | m |
| Comprimento da lança recolhida | 5,9 | m |
| Comprimento da lança JIB | 5,1 | m |
| Ângulo máximo de elevação | 70 | ° |
| Ângulo de giro | 120 | ° |
| Bitola do cabo | 5/8" NR |  |
| Roldanas na lança | 3 | un. |
| Roldanas na JIB | 1 | un. |

# 11. Campos que devem ficar como 'SEM DADO' / PENDENTE

Massa linear do cabo 5/8" (kg/m).

Número de pernas/partes de cabo do TM-130.

Referência de 0° do giro do TM-130, especialmente se 0° deve significar traseira.

Confirmação de que a unidade específica TM-130 está equipada com JIB.

Quaisquer dimensões geométricas necessárias ao cálculo que não estejam explicitamente cotadas na documentação.

# 12. Regra recomendada para o simulador

Para evitar resultados calculados a partir de parâmetros não documentados, cada parâmetro deve possuir valor, unidade, fonte e status. Quando um parâmetro essencial estiver ausente, o cálculo deve retornar 'SEM DADO' em vez de estimar.

Exemplo:
massa_linear_cabo = NULL
numero_pernas_cabo = NULL
referencia_zero_giro = NULL

SE parâmetro necessário = NULL
    resultado = 'SEM DADO'
FIM

# 13. Observação sobre a fonte

Este documento foi elaborado com base nos arquivos técnicos fornecidos nesta conversa. Onde a documentação não informa um dado, ele foi mantido como pendente; não foram criados valores para preencher lacunas. Os dados de capacidade devem ser utilizados somente respeitando a configuração, o setor de giro, o alcance e as condições correspondentes à tabela do fabricante.